Приложение 1

к решению Рязанской городской Думы

от ______________ 2025 г. № ________

«46. При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице № 1.

- Таблица № 1

| Площадки | Удельные размеры площадок, единица измерения | Расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий, единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Детские игровые (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 0,6 кв. м/чел. | 10 м |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 кв. м/чел. | 8 м |
| Для занятий физкультурой взрослого населения [1] | 0,6 кв. м/чел. | 10 – 40 м |
| Для хозяйственных целей | 0,3 кв. м/чел. | 20 м |
| Для выгула собак [2] | 400 кв. м | 40 м |
| Для стоянки автомашин | 0,8 кв. м/чел. | в соответствии с СП 42.13330 |
| Примечание: 1. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик. Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие – для площадок для настольного тенниса. 2. Площадки для выгула собак принимаются в расчете на микрорайон. |  |  |

На территории микрорайонов (кварталов) жилых зон должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО 
с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) 
и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки), требования к которым приведены в СанПиН 2.1.3684.

Расстояния от жилых и общественных зданий до площадок для сушки белья 
не нормируются.

Расстояния от контейнерных и (или) специальных площадок 
до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых 
и спортивных площадок, игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций образования, здравоохранения и социального обслуживания для детей, территорий медицинских организаций принимают по требованиям пункта 4 СанПиН 2.1.3684.

Допускается для территорий микрорайонов (кварталов) со сложными градостроительными условиями, стесненными условиями уменьшать нормируемые расстояния на 25% в соответствии с требованиями, приведенными в СанПиН 2.1.3684, 
и с учетом выполнения мероприятий пункта 11.11. СП 42.13330.»