Приложение

Технические характеристики нестационарного торгового объекта — модуля для продажи бахчевых культур

Модуль для продажи бахчевых культур — временная сборно-разборная конструкция, предназначенная для реализации бахчевых культур.

Конструкция рассчитана на одно торговое место и имеет два отсека для раздельного  хранения бахчевых культур.

Основу модуля составляет металлический каркас из стальной трубы                   30 х 30 мм, обшитый металлической сеткой с ячейкой 100 х 100 мм Металлокаркас имеет порошковую окраску зеленого цвета.

Размер модуля: 2000 х 6000 х 2200 мм.

Вес модуля не более 500 кг. Крыша конструкции односкатная                         с тентовым покрытием OXWORD зеленого цвета на котором размещен логотип «Арбузы» «Дыни», переходящая в навес, установленный под углом 20-25 градусов размером 1500 х 6000 мм обтянутый зеленым тентовым покрытием.

Модуль имеет входную дверь шириной 1000 мм на которой размещена    информационная вывеска, соответствующая требованиями Закона                            РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», об организации         или индивидуальным предпринимателем, осуществляющем торговую деятельность. Модуль оснащен деревянным настилом по всему периметру,               на котором хранятся бахчевые культуры.

Боковые стороны и задняя часть модуля обтянута банерным полотном размером 2000 х 2200 мм. Рисунки, логотипы и другие надписи рекламного характера, за исключением логотипа «Арбузы» и «Дыни», на банерном полотне размещать не допускается.

Дополнительное оборудование:

Урна для сбора мусора, изготовленная из полимерных материалов, черного цвета, прямоугольной формы, объемом не менее 40 литров, размером                          не менее 30х40х70 мм.

Две дополнительные емкости для хранения однодневного запаса бахчевых культур, размером 1000 х 2000 х 700 мм. Основу емкости составляет металлический каркас из стальной трубы 30 х 30 мм, обшитый металлической сеткой с ячейкой 100 х 100 мм. Металлокаркас имеет порошковую окраску зеленого цвета.

Стол для размещения весоизмерительного оборудования. Стол представляет собой цельнометаллическую конструкцию размером 700 х 1000              х 700 мм. Поверхность столешницы должна иметь защитное пищевое покрытие       и скатерть зеленого цвета.